文件层阶: 三阶文件

文件名称: 人力設備產能評估管理辦法

文件编号:  ESON-GW-182

文件版次:

制定日期:   2011-05-25

| 文件 分发 部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |

| 核 准： | 审 核： | 制 定： | 文管发行章 |
| --- | --- | --- | --- |

| 版本/次 | 修订理由与内容摘要 | 修订页次 | 修订日期 | 修订人 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 初版发行 |  | 11.04.25 | 李雙全 |  |

1 目的

1.1為使人力&設備評估規范化，標準化，特制定本程序。

2 范圍

2.1合用于所有有工位人力及設備的制程

- 权责

3.1 各制程按各部品設定之L/T調整MPS（19天+15 周），作為人力&設備評估的數據來源。

3.2 各制程生管完成各制程初版人力設備評估分析報告，企劃負責人力統籌匯總，各制程制工負責設備的評估。

3.3 人事單位根據企劃提報的核準后的人力需求，制定人力召募計劃。

4. 人力設備評估基本資料 & 計算邏輯

4.1  MPS： 各制程根據出貨需求，按各部品設定之L/T，調整MPS，完成各制程主生產計劃（19天+15 周）

標準產能：各部品制工SOP文件上的每小時或是每秒標準產出數量

標準人力：各部品制工SOP文件上的生產該部品需要配制的人數

周期：     沖壓 & 成型每生產一個產品的時間，以秒為單位

模穴數：   沖壓 & 成型制程每模產出的數量

4.2  人力评估相关计算公式逻辑

人力工时   = MPS / H标准产能 * 每条线或每台机器人数

周人力需求 = 周人力工时汇总 / 每日工作时数 / 每周工作天数

周人力差异 = 现有人力 - 周人力需求

4.3 设备评估相关计算公式逻辑

设备工时   = 产品排程数量 / H产能

H 产能     = 3600 / 周期 * 模穴数

周设备需求 = 周设备总工时 / 每日工作时数 / 每周工作天数

设备差异   = 现有设备 – 周设备需求

- 定义（略）

- 流程图（略）

6 作业程序（

| 作業說明 | 制程生管 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.各制程根據出貨需求，按各部品設定之L/T，調整MPS，完成各制程主生產計劃（19天+15 周） 2.計算人力工時，MPS/H產能*標準人力，計算出每個部件所需的人力工時。 3.計算人力工時，并按部門匯總。 4、按部門匯總一周人力總工時 5.根據人力總工時，現有人力，計算人力差異。 6.計算各產品設備工時，并按設備噸位匯總設備總工時 7.根據設備工時，現有設備數量，計算設備差異。 8.工位人力為人力評估的現有人力 （直接人員中的班長，檢驗員，全能工&操作工為直接工位人力，技術員，物流工技工，學徒鍋爐工為輔助工位） 9.匯總各部工輔人力，計算輔助人力比例，并應用隔周人力工時，計算加班計劃及加班費用。 10.匯總各制程人力總工時，計算各部門所需人力及人力差異，并提出建議說明。 | MPS 主生產計劃 計算各個產品人力工時 計算人力工時，并按部門匯總 總總周人力工時 計算人力差異 計算設備工時，并按機臺噸位匯總 匯總設備工時，計算設備差異 工位人力 工輔人力&N+1周加班計劃 人力評估報告匯總 | 人力工时 = MPS / H标准产能 * 每条线或每台机器人数 匯總一個部門人力總工時 匯總一個部門一周的人力總工時 周人力需求 = 周人力工时汇总 / 每日工作时数 / 每周工作天数 设备工时 = 产品排程数量 / H产能 按設備噸位匯總 周设备需求 = 周设备总工时 / 每日工作时数 / 每周工作天数 |