文件层阶:     三阶文件

文件名称:  仓储作业管理辦法

文件编号:   ESON-GW-044

文件版次:        A0

制定日期:     2011-6-27

| 文件 分发 部门 | 品保中心 | 资材中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |

| 核 准： | 审 核： | 制 定： | 文管发行章 |
| --- | --- | --- | --- |

| 版本/次 | 修订理由与内容摘要 | 修订页次 | 修订日期 | 修订人 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 初版發行 |  | 2011.6.27 | 張志強 |  |
| A1 | 增加4.9庫存長期物料的處理辦法 |  | 2011/8/25 | 張志強 |  |

１.目的

1.1为完善并有效的保护公司材料资产及依海关法规进行保税物料的管理，特制定仓储物料进出作业准则，以确保帐物相符，提高工作效率为目标.

２.范围

2.1凡本公司原物料、半成品及成品均属之.

３.权责

3.1仓管课--所有仓储物品的进、出作业管理

3.2工程部--物料相关检验标准制定

3.3物控课--原料进料计划与管理

3.4采购部--供货商与订单管理

3.5品保部--物料的检验执行管理

3.6生管课--工单生产与工单用料管理

3.7 业务部--出货计划排定与管控

4．作业内容

4.1 订单进料、退料作业

4.1.1 进料作业

4.1.1.1材料进料依据系统订单（TB7408 ）（客供入库单（ TB0376 ））进行以下进料作业，收料组人员凭厂商交货申请明细进行月份标签与材料外观检查作业后交帐务列印系统进货验收单（ TB7412B ）.再引导厂商到对应仓库同仓管进行对点作业，需在实收栏位填写实收数量，如数量不符在实填写实收数量后，再交帐务在系统内按实收数修改交货数量，进料品保依进料检验规范进行检验作业，如检验合格即进行入帐，仓管人员将材料放置到对应的保税或非保税储存位置.

4.1.2退料作业

4.1.2.1 产线生产时发现厂商来料不良的，由产线品保贴红色不良标签不合格品单（TB7648）并发出品质异常联络单通知（ TB7607 ）采购及供货商，产线人员开立工单退料单，经权责人员签核后先退仓库.待仓库退货给供应商。

4.1.3 退货作业

4.1.3.1在库待验产品经品保判定为拒收，由品保贴红色不良标签不合格品单并发出质量异常联络单通知采购及供货商，仓管人员将不良材料移至不良品区域隔离，供货商依品保要求时间至公司确认不良品后，由采购开具收料退回单（ TB0387 ），经权责人员签核后，由厂商与仓管人员进行材料外观检查及对点作业.

4.1.3.2厂商来料不良产线退料到仓库不良品仓的，供货商依品保要求时间至公司确认不良品后，由采购开具收料退回单，经权责人员签核后，由厂商与仓管人员进行材料包装外观检查及对点作业.

4.1.2.3 客供拒收材料，由物控开具客供退料单（ TB0381）签核后交仓管人员备料退给客户.

4.2工单发料、入库作业

4.2.1发料作业

4.2.1.1生产单位根据工单，开具工单发料表（TB0383 ）经权责人员签核后到仓库领料，仓库人员依据工单领料单及先进先出原则进行发料作业.

4.2.2 入库作业

4.2.2.1生产单位根据工单，开具入库验收单（ TB0384），经品保检验合格及权责人员签核后，将产品交到仓库，仓管人员凭入库验收单进行外箱标签与产品外观检查及对点作业，仓管人员再将产品放置到对应的保税或非保税储存位置.

4.3 产品出货、销退作业

4.3.1出货作业

4.3.1.1依据业务提供经权责主管核准的出货通知单进行库存确认，再依先进先出原则及打包作业规范进行备料.

4.3.1.2仓库帐务人员按照实际备料数量打印送货单（ TB7529 ）交出货品保依出货检验规范检查并附出货检验报告，仓库依据装柜作业指导书进行装车出货.

4.3.1.3仓管人员将实际出货信息通知业务、关务.

4.3.2销退作业

4.3.2.1 国内销退：仓管人员依据业务提供经权责主管核准的销货退回通知单至客户端进行待退品外观检查及对点作业后拉回厂内放置于销退品仓后告知业务实际拉回料号及数量开立系统销退单，通知品保开立不合格品处理单会签权责单位主管。

4.3.2.2 海外销退：由业务部门确认是否退回实物，需在销退通知单上注明且经签核后交仓库。如实物退回则由业务安排退运仓库点收后通知业务开立系统销退单，如实物不退回则由业务直接开立系统销退单，品保开立不合格品单直接判定报废。

4.3.2.2仓库依据品保开立的不合格品处理单及业务开立的销退单进行入帐

4.3.2.3生管依不合格品处理单决议，需报废的由生管开立一般出库单经权责人员签核后给仓库，仓库依单据将物料交报废区报废.需重工的由生管开立重工工单，产线按工单开立工单领料单到仓库领出重工。

4.4（库存杂项）交易作业

4.4.1调拨作业,参照内控制度物料调拨作业 (IC-03-PR11) 执行

4.4.2（一般入库单（TB0377）客供入库单（TB0376）（ 库存杂项收料））

需求单位开立对应的入库单据，经品保检验合格及权责人员签核后将物料交到仓库，仓管人员凭（一般入库单）（客供入库单），进行外箱标签与物料外观检查及对点作业，仓管人员再将物料放置到对应的保税或非保税储存位置.

4.4.3（一般领料单（TB0382）客供退货单（TB0381）工单超领单（TB0380）工程试产领料单（TB0379）（库存杂项发料））

需求单位开立对应的需求单据经权责人员签核后到仓库领料，仓库人员依据工单领料单及先进先出原则进行发料作业.

4.4.4报废作业

（一般出库单（TB0378）（库存杂项发料））按物料类别或原因由对应的权责单位开立（一般出库单）经权责人员签核后将单据交仓库，仓库人员依照一般出库单将对应物料拉到报废区报废处理.

4.5 物料堆疊作業

4.5.1.物料堆疊原則

a.在不影響產品的品質前提下，儘量增加疊放層數，以節約空間

b保持整體協調，標籤向外

c 保證安全，不能將產品疊放的重心太高

4.5.2. 原料疊放

a所有金屬原材料，重複疊放不容許超過1.5m高，儘量控制在1m以下

b針對硬度較軟的材料，比如鋁料，所有片料/板料，除非在疊放時在件與件之間用大於或

等於材料規格的硬木板墊好，否則疊放高度一律不許超過0.8m高，以免由於局部受壓造成材料變形

而影響品質.

c為了防止材料在日常出入庫中發生錯漏，盡可能控制不要將不同屬性的材料疊放在一起。特別是同樣材質、規格與包裝，只有硬度或亮度稍有不同的材料，嚴禁疊放在一起

4.5.3包材疊放

a包材庫存疊放時，儘量要按照不同的料號/規格分開放置，特別是規格近似的，嚴禁重複

疊放在一起；以避免生產領用時發錯包材

b如果確屬配套使用的包材，而庫存空間又無法滿足分開擺放時，可以臨時的將兩種以上包材疊放在一起，但必須要做到上輕下重、上小下大原則；

c為便於領用與庫存管理，所有新包材疊放儘量控制不超過2m高，回收包材可以適當放寬至2.5m高。針對泡殼，由於單位重量較大，為防止在領料或疊放時由於包材掉落產生危險，故所有泡殼，疊放高度一律不得超過2m高

d為確保先進先出，如果沒有輪換區域放置後入庫包材，則每次有新包材（主要是紙箱、紙板）入庫時，必須要將原庫存包材疊放在最上面，以方便領用，減少由於庫存太久而造成包材變質

e針對空的周轉箱，疊放高度最高不得超過3m，同時必須是同種規格的才可以疊放在一起。疊放高度超過2m的必須加強安全防護措施，以免傾倒

4.5.4成品、半成品疊放

a包裝方式主要有三種：鐵籠、紙箱、塑膠周轉箱，故針對不同的包裝方式作不同的疊放規定

b鐵籠包裝之產品，由於其搬運、儲存的疊放手段使用的是叉車，故根據其所包裝產品的大概重量、鐵籠容許承載重量，規定如下：

b1所有鐵籠包裝疊放之產品，疊放時最高不得超過4m高

b2每籠包裝產品毛重在200kg以下的，最多容許疊放6層高

b3每籠毛重在200—500kg之間的產品，疊放時不得超過4層

b4每籠毛重超過500kg的，疊放時最多容許2籠疊放在一起

b5鐵籠疊放前，必須要檢查是否有將插銷插好、籠腳是否完好無損，只有插銷插好、籠腳完好的才可以進行疊放作業

b6鐵籠疊放時，必須要將籠腳與其下面的鐵籠正好吻合，最下面的鐵籠必須放置于堅實的、較為平整的地面上，以免倒覆

c紙箱包裝的產品，須擺放棧板上以免由於接地造成受潮,具體疊放規定如下：

c1疊放原則為紙箱無明顯變形，不影響內部產品的品質。

c2儘量以交錯疊放方式擺放，減少倒覆幾率，同時每一棧板上疊放的產品最高連棧板不得超過2.2M（以整棧板包裝、超高櫃出口的例外）

c3對於那些包裝箱不是很平整的產品，在疊放時要注意，每一棧板擺放好之後，必須以纏繞膜或捆紮帶包紮好；其他產品亦盡可能用纏繞膜或捆紮帶包好

c4紙箱包裝的產品，在擺放於棧板上時，要注意儘量控制將全部紙箱底部放在棧板上，最少不得少於四分之三；

c5產品在庫存擺放時，儘量不要將不同的產品擺放在同一棧板上，如果確需擺放在同一棧板時，要注意做到上輕下重、上大下小的原則，同時要注意區分，比如用紙板或木板條作間隔.

d塑膠周轉箱包裝的產品，由於不會因為接地導致產品受潮，因此可以根據實際情況決定放在棧板上還是直接放在地上，具體疊放規定如下：

d1所有周轉箱的疊放工作是由人力來完成的，故毛重超過20kg的周轉箱，儘量不予疊放；

d2疊放高度儘量別超過1.5m高，除非每箱毛重在10kg以下，但最高不許超過2m高

d3同種規格的才容許疊放,否則須在中間加上木板,以防止壓傷下面周轉箱中的產品

d4周轉箱疊放時要注意，要上下周轉箱完全吻合在一起

e.對成品或半成品分批出貨導致產品包材不足或標示重新打印等狀況,由倉管領包材例如圍套,天地蓋,棧板,空紙箱;由生管通知重打標籤和品管檢驗蓋章.

4.6.特種材料管理

4.6.1特種材料的定義：对存放环境中的温度或湿度有特殊需求的原材料和有使用期限的原材料，例如，油漆，溶劑，潤滑油，麥拉，導電泡棉，銅等；單價較高的貴重金屬，如銅，洋白铜、铍铜等;

4.6.2對溫濕度有要求的物料，設立恒溫，恒濕倉，并在儲存空間內設立溫濕度計，每天記錄，每月月初須對有使用期限的原料做一次盤點，并把已過期或將與一個月內過期限之物料明細擴散到採購

4.6.3.對單價較高的物料，存放時放在攝像頭可全天監控之範圍并做定期盤點

4.7.A.B.C 存貨管理

4.7.1定義：又稱為重點管理法，是指從企業品種繁多的物資中，按其重要程度、消耗數量、價值大小、資金佔用等情況進行分類排隊，以便於分清主次，抓住重點，區別對待加以管理和控制的方法。

4.7.2分类方法与比例大小

A類  價值最大  佔用所有存貨金額百分比 70%

B類  中等價值  佔用所有存貨金額百分比 20%

C類  價值較低  佔用所有存貨金額百分比 10%

4.7.3管理方法

4.7.3.1  A类物资品种最少，但占用资金最大，应实行重点管理，做到日清月结。一般采用定期定货控制，尽量缩短采购周期，增加采购次数，以利于加速资金周转，最大限度地节约和减少资金占用。同时，A类物资从其订购、入库、保管、发料等严格要求和管理。

      - C类物资品种复杂，占用资金的比重很少，可适当放宽控制，可采用固定定货方式，采购周期长一些，储备天数多一些，这样可以简化物资管理的工作，做到既能保证生产，又占用最少的费用，从而使企业获得良好的经济效益。

4.7.3.3  B类物资介于A类和C类之间，可适当控制，实行一般管理控制，一般采用定量定货法加以控制，即当存量降至订购点时，就发出定货通知

4.8. 周轉包材的管理

4.8.1.周轉包材的請購

所有建立在BOM表中，有定额消耗部分的周转材料，由资材部採購负责请购，包括损耗补充；无定额消耗的周转材料，由採購負責評估和請購

4.8.2.周轉包材的使用

所有周轉包材領用必须由使用单位开具“领料单”签核后到仓库领用

4.8.3.回收和整理

4.6.3.1.数量较多、回收频率较高的客户，經評估可派专人驻厂回收；数量较少、回收频率较低的客户，由送货人员送货时拉回；

4.6.3.2.随委外加工件到委外厂商的周转材料，由委外生管负责追踪其返回厂内；随产品交货的，周转材料与半成品仓管交接；

4.6.3.3.生产现场使用的周转材料，由使用部门自己管控。暂时不用的材料開系統單退回包材仓库；

4.6.3.4.仓管课回收回来的周转材料，由回收包材仓库具体负责整理记录动作；其他材料由使用单位负责日常整理

4.8.4.報廢

所有周转材料的报废，统一由回收包材仓库提报待報廢明細，经过IQC判定后，開立不合格品處理單,倉庫再依據本單提出系統單據申請報廢,经过相关权限主管签核才可以报废；生产现场合理使用损坏的周转包材，開系統單据退回回收包材仓库后报废

4.9存儲作業

4.9.1.為便於取料及倉儲管理，倉管依儲位標示原則，將儲位標簽貼于貨架，地面或牆壁上；

4.9.2.儲位編碼原則：貨架儲位編碼為8碼，其含義如下：

第1碼，棟，字母A~Z表示

第2碼，層（棟的）數字1~9表示

第3碼，區，字母A~Z

第4~5碼，小區,字母和數字的組合，如A9，以建築物的立柱為分解線，從西往東為A,B,C,…,從北到南為1,2,3,…

第6碼，貨架排，字母A~Z表示

第7碼，貨架數，數字1-9表示

第8碼，貨架層，數字1-9表示

例如：K41A1B32

意義：K棟4層1區A1小區B排第3個貨架的第2層

平面儲位編碼為7碼，其含義如下：

第1碼，棟，字母A~Z表示

第2碼，層（棟的）數字1~9表示

第3碼，大區，字母A~Z

第4~5碼，小區,字母和數字的組合，如A9，以建築物的立柱為分解線，從西往東為A,B,C,…,從北到南為1,2,3,…

第6-7碼，排

例如：K41C902

意義：K棟4層1區C9小區第02排

4.10先進先出FIFO

4.10.1利用不同顏色月份標簽來區別物品入庫的先后順序，當要出貨或出庫時以先入庫的優先出庫。

材料標簽配合顏色管理可以快速確認此物料的入庫時間,以月份來區分

4.10.2 鐵材,輔料,半成品,包材等原物料的入庫顏色標簽共分為6種，見附件《FIFO之月份標簽》

4.10.3 成品出貨之FIFO依據成品外箱標籤上的生產日期先後原則來作業.

4.11.庫存長期物料的處理

4.11.1.庫齡超過6個月的原料，包材，輔材，半成品，成品由倉庫提供清單和聯絡單，由品管複檢並將結果發出給生管，採購

4.11.2.庫齡超過3個月的化學品由倉庫提供清單由品管做複檢，並公佈結果

5. 参考文件

5.1  特采管制程序 ( ESON-QP-003  )

5.2  委外加工管理办法( ESON-GW-010 )

5.3  客诉与退货处理程序( ESON-QP-013 )

5.4  不合格品处理管制程序(ESON-QP-009 )

6. 表单

6.1  厂商交货单（TB7412）

6.2  入库验收单 (TB0384 )

6.3  客供入库单 (TB0376)

6.4  工单发料表 (TB0386)

6.5  一般领料单 (TB0382)

6.6  工单退料单 (TB0385)

6.7  一般退料单 (TB0377)

6.8  客供退料单 (TB0381)

6.9 一般出库单  (TB0378)

6.10 收料退回单 (TB0387)

6.11 送货单     (TB7529)

6.12 工单超领单（TB0380）

6.13 工程试产领料单（TB0379）

6.14 出货通知单

6.15不合格品单（TB7648）

6.16销货退回通知单

6.17 销退单

6.18 转拨单（TB0375）

6.19 品质异常通知单（TB7607）

6.20 进料验收单（TB7412B ）

6.21《FIFO之月份標簽》

7. 流程图

7.1收料作业流程图

7.2采购退货及超交(拒收)放行作业流程

7.3存货短装异常(厂内)处理流程

7.4存货短装异常(厂外)处理流程

7.5铁件半成品委外发料流程

7.6铁件半成品厂内发料流程

7.7 HUB仓作业流程(销货前不良)

7.8 HUB仓作业流程(销货后不良）

7.9出貨作業流程

7.10成品海外貨櫃出貨作業流程

7.2採購退貨及超交(拒收)放行作業流程圖

7.3.存貨短裝異常處理流程圖（廠內）

7.4.存貨短裝異常處理流程圖（廠外）

7.4.存貨短裝異常處理流程圖（廠外）

7.5.鐵件半成品委外發料流程圖

7.6.鐵件半成品廠內發料流程圖

7.7.HUB倉銷貨前不良作業流程圖

7.8.HUB倉銷貨后不良作業流程圖

7.8.HUB倉銷貨后不良作業流程圖

7.9出貨作業流程

7.10成品海外貨櫃出貨作業流程